3D GRAPHICS

#### 1. Τι είναι τα τρισδιάστατα γραφικά

Τα τρισδιάστατα γραφικά είναι μια κατηγορία γραφικών, η οποία ασχολείται με την απεικόνιση των αντικειμένων στο χώρο. Τα τρισδιάστατα αντικείμενα αποτελούνται από έναν αριθμό πολυγώνων (τα λεγόμενα faces), τα οποία με την σειρά τους αποτελούνται από άλλα στοιχειώδη πολύγωνα που για λόγο απλότητας είναι τρίγωνα ή τετράγωνα.

Γενικά τα πολύγωνα (polylines) είναι μια ακολουθία ευθύγραμμων τμημάτων και η ένωση δυο πλευρών ενός πολυγώνου, ονομάζεται vertex (σχ. 1α) .

Σχ. 1α Faces, Polygons & Vertices

Σχ.1β Το αντικείμενο στην τελική του μορφή

#### 2. Απεικόνιση των γραφικών στην οθόνη

Η οθόνη, λόγω κατασκευής, δεν μπορεί να απεικονίσει απ’ ευθείας τα τρισδιάστατα γραφικά. Θα πρέπει πρώτα στα αντικείμενα να απαλειφθεί η τρίτη διάσταση.

Μια απλή μέθοδος θα ήταν να αγνοηθεί ο συντελεστής του βάθους (δηλ. ο άξονας Ζ) από τις συντεταγμένες όλων των πολυγώνων που υπάρχουν στο αντικείμενο. Όμως, έτσι θα χανόταν η ψευδαίσθηση της προοπτικής. Για παράδειγμα δύο όμοιοι κύβοι (σχ. 2α), όπου ο ένας βρίσκεται κοντά στο σημείο θέασης και ο άλλος πολύ μακριά, θα απεικονίζονται στο ίδιο μέγεθος.

Σχ. 2α Ορθοκανονική απεικόνιση

Σχ. 2β Συντεταγμένες οθόνης & σημείου

Για να απεικονιστούν τα αντικείμενα, έχοντας την ψευδαίσθηση της προοπτικής (perspective), θα πρέπει να βρεθούν οι συντεταγμένες οθόνης (screen coordinates) των προβολών όλων των πολυγώνων του αντικειμένου προς την οθόνη (σχ. 2β). Δηλαδή, για κάθε vertex, κάθε πολυγώνου της σκηνής, θα πρέπει να βρεθεί το σημείο τομής  της προβολής του vertex, πάνω στο επίπεδο της οθόνης.

Οι μαθηματικοί τύποι που χρησιμοποιούνται συνήθως γι’ αυτό τον σκοπό είναι οι:

xp=xz/d,	yp=yz/d,

Εξίσωση 1.     Εύρεση των συντεταγμένων οθόνης

όπου x, y, z οι συντεταγμένες καθενός πολυγώνου στο χώρο, xp και yp οι συντεταγμένες του κάθε vertex ξεχωριστά στην οθόνη και d η απόσταση του πολυγώνου από το σημείο θέασης.

#### 3. Περιστροφή και κίνηση του αντικειμένου στο χώρο

Για την περιστροφή ενός αντικειμένου στο χώρο, υπολογίζεται η καινούργια θέση κάθε vertex, κάθε πολυγώνου που υπάρχει στο αντικείμενο. Αυτό γίνεται εφικτό με τον πολλαπλασιασμό των συντεταγμένων του vertex με τρεις πίνακες (εξ. 2), τους Χ, Υ, Ζ.

Χ=1000συνφ−ημφ0ημφσυνφ	Υ=συνθ0−ημθ010ημθ0συνθ	Ζ=συνω−ημω0ημωσυνω0001

άξονας Χ			     άξονας Υ			     άξονας Ζ

Εξίσωση 2

Γενικά, αν Α(x, y, z) οι συντεταγμένες ενός σημείου στο χώρο και (φ, θ, ω) οι γωνίες περιστροφής στους τρεις άξονες (σχ. 3), τότε οι νέες συντεταγμένες του, έστω Β(x’, y’, z’) , θα υπολογίζονται από την εξίσώση:

B=A×X×Y×Z

Εξίσωση 3

όπου Α=xyz και Β=x'y'z'

Σχ. 3 Γωνίες περιστροφής

Εάν παράλληλα με την περιστροφή του αντικειμένου γίνεται και μεταφορά του σε σχέση με ένα διάνυσμα v=abc, τότε η εξίσωση 3 γίνεται:

B=A×X×Y×Z+v

Εξίσωση 4

#### 4. Προσδιορισμός της ορατής επιφάνειας

Σε αυτή την ενότητα θα ασχοληθούμε με τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την απαλοιφή των μη-ορατών σημείων ενός αντικειμένου. Τα πολύγωνα που θα αποδειχθεί ότι βρίσκονται πίσω από άλλα, δεν υπάρχει λόγος να σχεδιαστούν.

Η σημασία αυτού του σταδίου είναι ότι ανάλογα με τον αριθμό των πολυγώνων που θα απορριφθούν, θα μειωθεί ο χρόνος εκτέλεσης των υπόλοιπων βημάτων. Διότι εκτός του ότι δεν θα σχεδιαστούν καθόλου, υπάρχει και περίπτωση (ανάλογα με τον αλγόριθμο) να απορριφθούν από τα υπόλοιπα στάδια.

Οι διάφοροι αλγόριθμοι που έχουν δημιουργηθεί γι’ αυτό τον σκοπό περιγράφονται παρακάτω:

Α) z-buffering ή depth-buffering: Ο αλγόριθμος z-buffer, είναι ένας από τους πιο απλούς στην υλοποίηση. Η ιδέα του στηρίζεται στην δημιουργία δυο buffer, τον z-buffer και τον frame-buffer, με μέγεθος όσο και το πλήθος όλων των pixel που υπάρχουν στην συγκεκριμένη ανάλυση οθόνης. Το κάθε στοιχείο των δύο πινάκων αντιστοιχεί σε ένα pixel της οθόνης. Για παράδειγμα αν η ανάλυση της οθόνης είναι στα 800x600, τότε οι δυο πίνακες θα έχουν 800x600 στοιχεία.

Στην αρχή ο z-buffer αρχικοποιείται με μηδέν και ο frame-buffer με την τιμή του χρώματος του φόντου (ambient color). Έπειτα, κάθε ένα πολύγωνο του αντικειμένου σαρώνεται από μια οριζόντια γραμμή (scan-converted process) (σχ. 4).

Σχ. 4    Scan-Line Convert Process

Για κάθε σημείο της ευθείας που βρίσκεται μέσα στο πολύγωνο (όχι οι διακεκομμένες γραμμές), υπολογίζουμε την απόστασή του από το σημείο θέασης. Εάν το σημείο εκείνο που σαρώνεται εκείνη την στιγμή είναι πιο κοντά στο σημείο θέασης από το σημείο στην ίδια ακριβώς θέση του z-buffer, τότε το χρώμα και η απόσταση του σημείου αυτού αντικαθιστούν τις παλιές τιμές των δυο πινάκων (σχ. 5).

Το μειονέκτημα αυτού του αλγόριθμου είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η ανάλυση της οθόνης είναι μεγάλη, οπότε και η μνήμη που θα πρέπει να δεσμευτεί για την δημιουργία των δυο πινάκων θα είναι αρκετή.

|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | = | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| α) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 4 | 3 |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 6 | 5 | 4 | 3 |  |  |  | = | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |  |  |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |  |  | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| β) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Σχ. 5 Ο πίνακας Z-Buffer

Β) Binary Search-Partitioning Trees (BSP Trees): Ο αλγόριθμος αυτός, είναι αρκετά αποδοτικός για τον υπολογισμό των σχέσεων όσον αφορά τη θέση μεταξύ στατικών τρισδιάστατων αντικειμένων και χρησιμοποιείται συνήθως σε περιπτώσεις που το σημείο θέασης αλλάζει, αλλά τα αντικείμενα παραμένουν στις θέσεις τους.

Η ιδέα του στηρίζεται στο ότι εάν ένα επίπεδο χωρίζει μια ομάδα πολυγώνων από μια άλλη, τότε τα πολύγωνα που βρίσκονται στην ίδια πλευρά του επιπέδου με το σημείο θέασης, μπορούν να καλύπτουν τα πολύγωνα της άλλης πλευράς, χωρίς όμως να ισχύει και το αντίστροφο. Με αυτή την λογική χωρίζουμε τα πολύγωνα με επιλεγμένα επίπεδα.

Το τεμαχισμένο τρισδιάστατο περιβάλλον μπορεί να αναπαρασταθεί από ένα δυαδικό δένδρο, με ρίζα το επίπεδο που σχηματίζει το πρώτο ειδικά επιλεγμένο πολύγωνο. Τα εσωτερικά κλαδιά του δένδρου είναι τα επίπεδα τεμαχισμού και τα φύλλα είναι τα διάφορα πολύγωνα (σχ. 6).

Σχ. 6 Το δυαδικό δίντρο

Το επίπεδο του πολυγώνου της ρίζας του δένδρου, διαιρεί τον χώρο σε δυο μισούς χώρους. Ο πρώτος μισός χώρος περιέχει όλα τα πολύγωνα που βρίσκονται μπροστά από το αρχικό πολύγωνο και ο δεύτερος, τα πολύγωνα που βρίσκονται πίσω από αυτό. Κάθε πολύγωνο που βρίσκεται ταυτόχρονα και στις δύο πλευρές του επιπέδου, χωρίζεται και τα τμήματά του που βρίσκονται μπροστά και πίσω απ’ το επίπεδο, πηγαίνουν στον κατάλληλο χώρο.

Με την διαίρεση αυτή δημιουργούνται δυο κλαδιά, όπου το καθένα οδηγεί σε κάθε μια από τις δυο ομάδες πολυγώνων.

Για κάθε μια από τις δυο αυτές ομάδες , επιλέγεται ένα πολύγωνο το οποίο θα παίξει τον ρόλο του πολυγώνου της ρίζας του κόμβου του. Αυτό με τη σειρά του θα διαιρέσει τα υπόλοιπα πολύγωνα της ομάδας του σε άλλες δυο μικρότερες ομάδες, ανάλογα με τη θέση τους (αν βρίσκονται μπροστά ή πίσω από αυτό).

Ο αλγόριθμος συνεχίζει μέχρις ότου κάθε κλαδί περιέχει μόνο ένα πολύγωνο (σχ.7).

Σχ. 7

Αν το σημείο θέασης είναι μπροστά απ’ το πολύγωνο της ρίζας, τότε πρέπει να σχεδιαστούν πρώτα τα πολύγωνα που είναι στην πίσω πλευρά του επιπέδου του αρχικού πολυγώνου, μετά το αρχικό πολύγωνο και τέλος τα πολύγωνα που είναι στην μπροστινή πλευρά αυτού. Αν το σημείο θέασης είναι πίσω απ΄ το πολύγωνο της ρίζας, τότε ακολουθούνται τα ίδια βήματα, με ανάποδη όμως σειρά.

Αυτό συμβαίνει για να σιγουρευτούμε ότι τα μπροστινά πολύγωνα θα σχεδιαστούν τελευταία και δεν θα επικαλυφθούν από τα πίσω πολύγωνα.

Επίσης, θα μπορούσαμε να εφαρμόζουμε αυτόν τον αλγόριθμο μέχρι ενός σημείου και μετά να συνεχίσουμε με μια άλλη τεχνική.

Γ)Ray Casting: Η μέθοδος αυτή προσδιορίζει την ορατότητα μιας επιφάνειας, ιχνογραφώντας εικονικές ακτίνες φωτός από το σημείο θέασης πάνω στα αντικείμενα του περιβάλλοντος.

Αξίζει να σημειωθεί η παρουσία ενός πλέγματος (grid), του οποίου τα στοιχεία αντιπροσωπεύουν τα pixels στην συγκεκριμένη ανάλυση οθόνης (σχ. 8).

Το πλέγμα, στην μνήμη του υπολογιστή αναπαριστάται από έναν πίνακα.

Για κάθε στοιχείο του πλέγματος, μια ακτίνα (διάνυσμα) φωτοβολεί απ’ το σημείο θέασης διαμέσου του κέντρου του στοιχείου. Το δε χρώμα του στοιχείου, θα πάρει την τιμή του χρώματος του σημείου του αντικειμένου από το οποίο πέρασε πρώτα το διάνυσμα.

Σχ. 8 Τεχνική Ray Casting

#### 5. Φωτοσκίαση

Στο στάδιο της φωτοσκίασης, τα τρισδιάστατα αντικείμενα παίρνουν το τελικό τους χρώμα, σύμφωνα με τις πηγές φωτός που τα φωτίζουν, καθώς και από την υφή της επιφάνειάς τους.

Κάθε μία από τις τεχνικές απόδοσης ρεαλισμού, βασίζεται σε διαφορετικές ιδέες και τα αποτελέσματά τους ποικίλουν. Παρακάτω θα γίνει μια συνοπτική παρουσίασή τους:

Α) Flat Shading: Παρουσιάζουμε τις ακτίνες φωτός που εκπέμπει η πηγή φωτισμού, με ένα διάνυσμα. Στη συνέχεια, για κάθε πολύγωνο που υπάρχει στο αντικείμενο, υπολογίζουμε τη γωνία που σχηματίζει το διάνυσμα φωτός με την κάθετο στην επιφάνεια του πολυγώνου και ανάλογα με αυτήν, χρωματίζεται ολόκληρο το πολύγωνο. Όσο μικρότερη θα είναι η γωνία μεταξύ τους, τόσο πιο φωτεινό θα είναι το πολύγωνο αυτό (σχ. 9).

Σχ. 9 Γωνία μεταξύ πηγής φωτός και καθέτου

Β)Gouraud Shading: Δουλεύει σαν τον αλγόριθμο flat shading. Η διαφορά τους είναι ότι στην Gouraud, υπολογίζουμε την γωνία του διανύσματος φωτός, με κάθε μια από τις καθέτους στα vertices του πολυγώνου. Για  παράδειγμα (σχ. 10) αν ένα πολύγωνο έχει τέσσερις γωνίες (τέσσερα vertices), τότε υπολογίζουμε τέσσερις διαφορετικές γωνίες. Σύμφωνα με τις γωνίες αυτές, βρίσκουμε το χρώμα που αντιστοιχεί σε κάθε γωνία του πολυγώνου. Τέλος με την τεχνική του Interpolation, υπολογίζουμε τον ενδιάμεσο χρωματισμό του εσωτερικού του πολυγώνου.

Σχ. 10 Τεχνική Gouraud Shading

Γ) Phong Shading: Εδώ χρησιμοποιούμε τέσσερα διανύσματα. Το διάνυσμα που αντιπροσωπεύει την ακτίνα του φωτός που προσπίπτει πάνω στην επιφάνεια του πολυγώνου, το διάνυσμα που είναι κάθετο στην επιφάνεια του πολυγώνου, το διάνυσμα που περνάει απ’ το σημείο θέασης και την επιφάνεια και τέλος, το διάνυσμα αντανάκλασης του φωτός.

Το φως χτυπά την επιφάνεια του πολυγώνου και αντανακλάται με τέτοιο τρόπο, ώστε η γωνία μεταξύ του διανύσματος φωτός και του κάθετου διανύσματος προς την επιφάνεια, να είναι ίση με την γωνία μεταξύ του δευτέρου και του διανύσματος αντανάκλασης (σχ. 11).

Σχ. 11 Αντανάκλαση του φωτός πάνω στην επιφάνεια

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το χρώμα στο συγκεκριμένο σημείο της επιφάνειας του πολυγώνου προκύπτει από την σχέση:

Color=Ambient+(συν(x))n⋅Specular

Εξίσωση 5.     Εύρεση τιμής χρώματος

Όπου:

- x η γωνία μεταξύ διανύσματος αντανάκλασης και διανύσματος πηγής θέασης

- ambient η τιμή του χρώματος της επιφάνειας, όταν δεν υπάρχει φως

- specular η τιμή του φωτός που αντανακλάται από το αντικείμενο, εξαρτώμενο απ’ την γωνία μεταξύ της ακτίνας αντανάκλασης και του διανύσματος της πηγής φωτός, και

- n η φωτεινότητα του αντικειμένου.

Σχ. 12 Διάφορα αποτελέσματα της Phong

Εδώ μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα της τεχνικής Phong Shading, για διάφορες τιμές των παραμέτρων της εξίσωσης 5.

Σχ. 13 Διαφορές μεταξύ Gouraud & Phong

Εδώ γίνεται φανερή η διαφορά μεταξύ των δυο τεχνικών Gouraud & Phong Shading. Στα σχήματα α) και β) το φως προσπίπτει στην άκρη της πυραμίδας, ενώ στα σχήματα γ) και δ) το φως προσπίπτει στο κέντρο της.

Η διαφορά τους είναι ότι στην τεχνική Phong, το σημείο του πολυγώνου στο οποίο προσπίπτει το φως (το λεγόμενο Highlight), φωτίζεται έντονα σε σχέση με την τεχνική Gouraud.

#### 6. Προχωρημένες τεχνικές

Σε αυτή την παράγραφο παρουσιάζονται τεχνικές, οι οποίες βελτιστοποιούν το παραγόμενο αποτέλεσμα της φωτοσκίασης των τρισδιάστατων αντικειμένων, μέσω διαφόρων εφέ που υλοποιούν. Μερικά από τα εφέ είναι η αύξηση της λεπτομέρειας της επιφάνειας των αντικειμένων με τη βοήθεια ψηφιοποιημένων εικόνων, η οποία επιτυγχάνεται με την τεχνική Texture Mapping, καθώς και η απόδοση διαφάνειας, αντανάκλασης και διάθλασης με την τεχνική Ray Tracing.

Α) Texture Mapping: Είναι μια τεχνική σύμφωνα με την οποία μια ψηφιοποιημένη εικόνα  (texture map) επικολλάται πάνω σε μια επιφάνεια. Η ορθογώνια αυτή εικόνα, χρησιμοποιεί το δικό της σύστημα συντεταγμένων (u, v)  και τα στοιχεία της λέγονται texels.

Η τεχνική Texture Mapping μπορεί να επιτευχθεί σε δυο στάδια. Μια πρώτη προσέγγιση είναι να χαρτογραφηθούν οι τέσσερις γωνίες του pixel πάνω στην επιφάνεια του αντικειμένου, σε τέσσερα σημεία. Αυτό γίνεται βρίσκοντας τις προβολές των τεσσάρων γωνιών του pixel, πάνω στο αντικείμενο. Μετά, τα σημεία αυτά που βρέθηκαν στο αντικείμενο, χαρτογραφούνται στο σύστημα συντεταγμένων του texture map, όπου ορίζουν ένα τετράπλευρο. Εκεί, υπολογίζουμε την τιμή του pixel, αθροίζοντας το χρώμα όλων των texels που βρίσκονται εντός του τετραπλεύρου και ζυγίζοντας το καθένα απ’ το ποσοστό του που βρίσκεται μέσα σε αυτό (σχ. 14).

Σχ. 14 Τεχνική Texture Mapping

Β) Ray Tracing: Αυτή η τεχνική καθορίζει το χρώμα ενός pixel από την πλησιέστερη τομή της ακτίνας φωτός με ένα αντικείμενο, όπως γίνεται στην τεχνική texture casting. Απλά, επιπρόσθετα για να υπολογιστούν οι σκιές, φωτοβολούμε μια άλλη ακτίνα (shadow ray) από το σημείο τομής σε κάθε πηγή φωτός. Αν κάποια από τις ακτίνες σκιάς κόβει κατά μήκος της οποιοδήποτε αντικείμενο, τότε το σημείο τομής βρίσκεται σε σκιά και ο αλγόριθμος αγνοεί την πηγή φωτός από την οποία προέρχεται η ακτίνα σκιάς (σχ. 15). Αν το αντικείμενο έχει την ιδιότητα της αντανάκλασης, τότε μια ακτίνα (reflection ray) αντανακλάται από την επιφάνεια. Επίσης, αν το αντικείμενο είναι διαφανές, τότε μια άλλη ακτίνα (refraction ray) στέλνεται μέσα από το αντικείμενο με ανάλογη γωνία.

Κάθε μια από τις ακτίνες καταγράφεται σε ένα δένδρο (σχ. 16). Κάθε κλαδί του δέντρου τερματίζει όταν οι ακτίνες αντανάκλασης και διάθλασης αδυνατούν να περάσουν διαμέσου κάποιου αντικειμένου. Το δένδρο αξιολογείται απ’ το τέλος προς την αρχή και η ένταση κάθε κόμβου υπολογίζεται σαν συνάρτηση των εντάσεων των απογόνων κόμβων του.

#### 7. Σύνοψη Τεχνικών Φωτοσκίασης

Τα αποτελέσματα των πέντε διαφορετικών τεχνικών φωτοσκίασης φαίνονται αναλυτικά στο Σχ. 16.

Σχ. 16 Διαφορές τεχνικών φωτοσκίασης

Η τεχνική Flat Shading, όπως φαίνεται καθαρά στο σχήμα, υστερεί ποιοτικά από τις άλλες τεχνικές και χρησιμοποιείται συνήθως μόνο σε περιπτώσεις που η ταχύτητα μετρά περισσότερο από την ποιότητα π.χ. σε Preview mode.

Αντιθέτως η Gouraud Shading, δίνει σαφώς καλύτερα αποτελέσματα, όχι όμως όσο οι άλλες τεχνικές. Χάρη στην μέθοδο του Interpolation που υλοποιεί, είναι επίσης γρήγορη. Συνήθως χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που η ποιότητα έχει το ίδιο βάρος με την ταχύτητα.

Η τεχνική Phong Shading, έχει παρόμοια αποτελέσματα με την Gouraud, με την διαφορά ότι τονίζει πολύ περισσότερο τα σημεία του αντικειμένου, στα οποία το φως πέφτει κάθετα (τα λεγόμενα highlights). Έτσι, τα αντικείμενα φαίνονται πολύ πιο γυαλιστερά από ότι πριν.

Η μέθοδος Texture Mapping, χρησιμοποιείται κυρίως σε περιπτώσεις που οι διαβαθμίσεις ενός χρώματος δεν αρκούν για να απεικονίσουν την λεπτομέρεια ενός αντικειμένου. Έτσι με την βοήθεια ψηφιοποιημένων εικόνων, αποκαθίσταται αυτή η ατέλεια, κάνοντας την εικόνα πολύ πιο ρεαλιστική.

Τέλος, η τεχνική Ray Tracing, χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που μας ενδιαφέρει η αντανάκλαση και η διάθλαση των αντικειμένων π.χ. όταν θέλουμε να απεικονίσουμε έναν καθρέφτη ή ένα γυαλιστερό δάπεδο που αντανακλά τα γύρω του αντικείμενα. Η ποιότητα της εικόνας έχει κορυφαία ποιότητα, με αντίποινο όμως την χρονοβόρα εκτέλεσή της. Παλαιότερα, όπου οι επεξεργαστές δεν είχαν πολλές δυνατότητες, τα προγράμματα που υλοποιούσαν συνήθως την τεχνική αυτή, δημιουργούσαν τον τρισδιάστατο κόσμο, δίνοντας όλο το βάρος στην ποιότητα και όχι στην ταχύτητα, δηλαδή όχι σε Real-Time κατάσταση.